Solution Key:

Find the y coordinate of the centroid of the USB key below.

| Part | Area (in2) | yc (in) | ycA (in3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (big rectangle) | 2” x 0.75” = 1.5 | 0.75” / 2 = 0.375 | 1.5 in2 x 0.375 in = 0.5625 | 6 pts (2 pts per cell) |
| 2 (small square) | 0.5” x 0.5” = 0.25 | 0.125” + 0.5”/2 = 0.375 | 0.25 in2 x 0.375 in = 0.09375 | 6 pts (2 pts per cell) |
| 3 (circle) |  x ( 0.25” / 2 )2 = - 0.04909 | 0.25 | - 0.04909 in2 x 0.25 in = - 0.01227 | 6 pts (2 pts per cell) |
|  |  | -- | 0.64398 | 2 pts (1 pt per cell) |

| yc=yc AA= 0.64398 in31.70091 in2=0.37861 in | 3 pt for final calculation (1 pt for equation, 1 pt for calc, 1 pt for units) |
| --- | --- |